Додаток № 8 до Тендерної документації

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01/АВ1 на архитектурні рішення АБ1.Старша школа |  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Старша школа |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 1270 |  |  |
| 2 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 10 |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 430 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | м2 | 1100 |  |  |
| 5 | Розбирання бетонних ганків |  | м3 | 9 |  |  |
| 6 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 474,72 |  |  |
| 7 | Демонтаж дверних прорізів з готових дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 5,4575 |  |  |
| 8 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 |  | м2 | 96,6 |  |  |
|  | Роздiл 2. Пробивання отворів для системи ОВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 300х300, площа 900см.кв. к=900/500=1,8, к=220/100=2,2 К=1,8*2,2=3,96 |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 250х250, площа 625см.кв. к=625/500=1,25, к=220/100=2,2 К=1,25*2,2=2,75 |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір ф200, площа 314см.кв. , к=220/100=2,2 К=1,*2,2=2,2 |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір ф175, площа 240см.кв. , к=220/100=2,2 К=1,*2,2=2,2 |  | шт | 2 |  |  |
| 13 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 410х185, площа 758,5см. кв. к=758,5/500=1,51, к=220/100=2,2 К=1,51*2,2=3,322 |  | шт | 2 |  |  |
| 14 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли |  | м3 | 2,665633993 |  |  |
| 15 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях |  | шт | 7 |  |  |
| 16 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  | шт | 46 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Цегляна кладка |  |  |  |
| 17 | Мурування перегородок армованих з цегли [силікатної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 2,34375 |  |
| 18 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 908,51 |  |
| 19 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 3,036 |  |
| 20 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (отвори) | м3 | 14 |  |
| 21 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 213,3 |  |
| 22 | Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 100 мм | м | 21 |  |
| 23 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ- 577 | м2 | 7,12152 |  |
| 24 | Улаштування перегородок з обшиванням фанерою ДСП з однієї сторони | м2 | 35,86 |  |
|  | Роздiл 4. ПОКРІВЛЯ |  |  |  |
| 25 | Установлення воронок водостічних | шт | 24 |  |
| 26 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 247,5 |  |
| 27 | Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 3 |  |
| 28 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм | зонт | 2 |  |
| 29 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм | зонт | 2 |  |
| 30 | Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g | м2 | 374 |  |
| 31 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами | м | 284 |  |
| 32 | Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу | м2 | 160 |  |
| 33 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 270 |  |
| 34 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 80 |  |
| 35 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 2 |  |
| 36 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 0,5 |  |
| 37 | Монтаж захисної планки | т | 0,00608 |  |
| 38 | Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g | м2 | 1391 |  |
| 39 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 1391 |  |
| 40 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м2 | 1391 |  |
| 41 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 1391 |  |
| 42 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 159,965 |  |
|  | Роздiл 5. Оздоблення зовнішніх стін |  |  |  |
| 43 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 1870,5 |  |
| 44 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 380 |  |
| 45 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 172,6 |  |
|  | Роздiл 6. Вікна |  |  |  |
| 47 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 654,1076 |  |
| 48 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,16 |  |
| 49 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,8 |  |
|  | Роздiл 7. Двері |  |  |  |
| 50 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 82,44 |  |
| 51 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 73,8 |  |
| 52 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 32,34 |  |
| 53 | Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах | м2 | 9,87 |  |
| 54 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 7,56 |  |
|  | Роздiл 8. ПІДЛОГА |  |  |  |
| 55 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 163,5 |  |
| 56 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 163,5 |  |
| 57 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 163,5 |  |
| 58 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 163,5 |  |
| 59 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 163,5 |  |
| 60 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 163,5 |  |
| 61 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 163,5 |  |
| 62 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 532,7 |  |
| 63 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 532,7 |  |
| 64 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 532,7 |  |
| 65 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 532,7 |  |
| 66 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 532,7 |  |
| 67 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 532,7 |  |
| 68 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 532,7 |  |
| 69 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 532,7 |  |
| 70 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 27,8 |  |
| 71 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 27,8 |  |
| 72 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 27,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 532,7 |  |
| 74 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 27,8 |  |
| 75 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 33,5 |  |
| 76 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 33,5 |  |
| 77 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 33,5 |  |
| 78 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 33,5 |  |
| 79 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 33,5 |  |
| 80 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 33,5 |  |
| 81 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 33,5 |  |
| 82 | Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині | м2 | 33,5 |  |
| 83 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 44,2 |  |
| 84 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 44,2 |  |
| 85 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 44,2 |  |
| 86 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 44,2 |  |
| 87 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 44,2 |  |
| 88 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 385,2 |  |
| 89 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 385,2 |  |
| 90 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 385,2 |  |
| 91 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 385,2 |  |
| 92 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 385,2 |  |
| 93 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17 | м2 | 385,2 |  |
| 94 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 385,2 |  |
| 95 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 385,2 |  |
| 96 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ/додати 15 мм | м2 | 385,2 |  |
| 97 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 385,2 |  |
| 98 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 98,2 |  |
| 99 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 98,2 |  |
| 100 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 98,2 |  |
| 101 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17 | м2 | 98,2 |  |
| 102 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 98,2 |  |
| 103 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 98,2 |  |
| 104 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ/додати 15 мм | м2 | 98,2 |  |
| 105 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 98,2 |  |
| 106 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 287,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 287,5 |  |
| 108 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 287,5 |  |
| 109 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 287,5 |  |
| 110 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 287,5 |  |
| 111 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 18 |  |
| 112 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 18 |  |
| 113 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 18 |  |
| 114 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 18 |  |
| 115 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 18 |  |
| 116 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 621 |  |
| 117 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 621 |  |
| 118 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 321 |  |
| 119 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17 | м2 | 621 |  |
| 120 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 621 |  |
| 121 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (самовирів.) | м2 | 621 |  |
| 122 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 621 |  |
| 123 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 188 |  |
| 124 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 188 |  |
| 125 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 188 |  |
| 126 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17 | м2 | 188 |  |
| 127 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 188 |  |
| 128 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 188 |  |
| 129 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ/додати 15 мм | м2 | 188 |  |
| 130 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 188 |  |
| 131 | Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині | м2 | 70 |  |
| 132 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 70 |  |
|  | Роздiл 9. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ |  |  |  |
| 133 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/грунтування | м2 | 2421,3 |  |
| 134 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | м2 | 2421,3 |  |
| 135 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 2421,3 |  |
| 136 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/грунтування | м2 | 4193,75 |  |
| 137 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 4193,75 |  |
| 138 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 4193,75 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1/додати 1 мм | м2 | 4193,75 |  |
| 140 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 4193,75 |  |
| 141 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 667,14 |  |
| 142 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 194,83 |  |
| 143 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 1255 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02/АВ1 на архитектурні рішення АБ1.Молодша школа |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Старша школа |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 144 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1270 |  |
| 145 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,578 |  |
| 146 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 2 |  |
| 147 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1350 |  |
| 148 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 560 |  |
| 149 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 560 |  |
| 150 | (Демонтаж) Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 560 |  |
| 151 | Розбирання цегляних ганків | м3 | 15 |  |
| 152 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 101,4 |  |
| 153 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,8 |  |
| 154 | Демонтаж дверних прорізів з готових дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 7,2 |  |
| 155 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 | м2 | 25,6 |  |
|  | Роздiл 2. Пробивання отворів для системи ОВ |  |  |  |
| 156 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(, к=220/100=2,2 | шт | 8 |  |
| 157 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,21075 |  |
| 158 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 14 |  |
| 159 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 3. Цегляна кладка |  |  |  |
| 160 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 60,1 |  |
| 161 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,24 |  |
| 162 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 76 |  |
|  | Роздiл 4. ПОКРІВЛЯ |  |  |  |
| 163 | Установлення воронок водостічних | шт | 15 |  |
| 164 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 84 |  |
| 165 | Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g | м2 | 178,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами | м | 162 |  |
| 167 | Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу | м2 | 80 |  |
| 168 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 96,5 |  |
| 169 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 40 |  |
| 170 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 2 |  |
| 171 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 0,5 |  |
| 172 | Монтаж захисної планки | т | 0,00608 |  |
| 173 | Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g | м2 | 730 |  |
| 174 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 730 |  |
| 175 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м2 | 730 |  |
| 176 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 730 |  |
| 177 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 83,95 |  |
| 178 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 2,5 |  |
| 179 | Монтаж металевих касет | м2 | 4 |  |
| 180 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 11 |  |
|  | Роздiл 5. Оздоблення зовнішніх стін |  |  |  |
| 181 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 670 |  |
| 182 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 80 |  |
| 183 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 72,1 |  |
| 184 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 81 |  |
| 185 | Зовнішнє облицювання поверхні стін плітамі HPL | м2 | 40 |  |
|  | Роздiл 6. Вікна |  |  |  |
| 186 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 9,9 |  |
| 187 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,018 |  |
| 188 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 98,553 |  |
|  | Роздiл 7. Двері |  |  |  |
| 189 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 7,56 |  |
| 190 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,31 |  |
| 191 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 22,47 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах | м2 | 1,89 |  |
|  | Роздiл 8. ПІДЛОГА |  |  |  |
| 193 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 197,12 |  |
| 194 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 197,12 |  |
| 195 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 197,12 |  |
| 196 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 197,12 |  |
| 197 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 197,12 |  |
| 198 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 197,12 |  |
| 199 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 197,12 |  |
| 200 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 197,12 |  |
| 201 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 37,7 |  |
| 202 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 37,7 |  |
| 203 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 37,7 |  |
| 204 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 37,7 |  |
| 205 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 37,7 |  |
| 206 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 37,7 |  |
| 207 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 37,7 |  |
| 208 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 37,7 |  |
| 209 | Улаштування гідроізоляцяя підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.) | м2 | 332,13 |  |
| 210 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 332,13 |  |
| 211 | Улаштування пароізоляції в один шар | м2 | 332,13 |  |
| 212 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 332,13 |  |
| 213 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 332,13 |  |
| 214 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17 | м2 | 332,13 |  |
| 215 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 332,13 |  |
| 216 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 332,13 |  |
| 217 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ/додати 15 мм | м2 | 332,13 |  |
| 218 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 332,13 |  |
|  | Роздiл 9. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ |  |  |  |
| 219 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 567,7 |  |
| 220 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | м2 | 567,7 |  |
| 221 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 567,7 |  |
| 222 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 1134 |  |
| 223 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1134 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1/додати 1 мм | м2 | 1134 |  |
| 225 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 1134 |  |
| 226 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 219,24 |  |
| 227 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 63 |  |
| 228 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 340 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03/ 3-АБ 1 на блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Стiни |  |  |  |
| 229 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 23 |  |
| 230 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,102 |  |
| 231 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (отвори) | м3 | 21 |  |
| 232 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 83,33 |  |
|  | Роздiл 3. Покрівля |  |  |  |
| 233 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 531,5 |  |
| 234 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику | м2 | 531,5 |  |
| 235 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 531,5 |  |
| 236 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 531,5 |  |
| 237 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 531,5 |  |
| 238 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 531,5 |  |
| 239 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 79,725 |  |
| 240 | Установлення воронок водостічних | шт | 10 |  |
| 241 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюваннямз пересувних помостiв i драбин на висотi вiд пiдлоги або суцiльного настилу бiльше 5 м до 8м | м | 50 |  |
| 242 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 115 |  |
| 243 | Навішування відливів з оцинкованої сталі (ковпак) | м | 115 |  |
|  | Роздiл 4. Заповнення пройомів |  |  |  |
| 244 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 39,93 |  |
| 245 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 8,4 |  |
| 246 | Установлення пластикових підвіконних дошок шириною до 500 мм | м | 21,96 |  |
| 247 | Установлення віконних зливів | м | 20,56 |  |
|  | Роздiл 5. Дверi |  |  |  |
| 248 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 16,07 |  |
| 249 | Забивання щілин монтажною піною по периметру металевих дверних блоків площею до 2 м2 | м | 40,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | Додаткові витрати по установленню дверних самозачиняющих пристріїв (дотягувач) | шт | 6 |  |
| 251 | Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками | м2 | 32,55 |  |
|  | Роздiл 6. Підлога |  |  |  |
| 252 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 372,03 |  |
| 253 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 372,03 |  |
| 254 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 372,03 |  |
| 255 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 372,03 |  |
| 256 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 372,03 |  |
| 257 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 372,03 |  |
|  | Роздiл 7. Опорядження приміщень |  |  |  |
| 258 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 372,03 |  |
| 259 | Поліпшене фарбування клейовими розчинами стель всередині приміщень по підготовленій поверхні | м2 | 372,03 |  |
| 260 | Ґрунтування бетонних поверхонь | м2 | 807 |  |
| 261 | Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | м2 | 807 |  |
| 262 | Улаштування обшивки укосів вологостійкими гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | м2 | 53,07 |  |
| 263 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном// другий шар | м2 | 53,07 |  |
| 264 | Полiпшене фарбування укосів стін латексною фарбою SILTEK за 2 рази по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 111,4 |  |
|  | Роздiл 8. Оздоблення зовнішніх стін |  |  |  |
| 265 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 480 |  |
| 266 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48 | м2 | 480 |  |
| 267 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 40 |  |
| 268 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48 | м2 | 40 |  |
| 269 | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією Ceresit CP 41: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка] | м2 | 15 |  |
| 270 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою Ceresit CP 43 в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | м2 | 15 |  |
| 271 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 15 |  |
| 272 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48 | м2 | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-04/ АБ2 на архітектурні рішення АБ 2 |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Старша школа |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 273 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | м2 | 1207 |  |
| 274 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 1356,1 |  |
| 275 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 321 |  |
| 276 | (Демонтаж) Укладання балок перекриття масою до 3 т | шт | 9 |  |
| 277 | Розбирання цегляних стін | м3 | 956,33 |  |
| 278 | Розбирання сходових маршів на двох косоурах | м2 | 14,16 |  |
| 279 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 2265,133 |  |
| 280 | Навантаження сміття вручну | т | 2,2674 |  |
| 281 | Перевезення сміття до 5 км | т | 22674 |  |
|  | Роздiл 2. Монтаж перекритів старшої школи |  |  |  |
| 282 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 91 |  |
| 283 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 96 |  |
| 284 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановленяя закладних деталей в кіл. 0,03276+0,02688 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2) | т | 0,13961 |  |
| 285 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 23 |  |
| 286 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 19 |  |
| 287 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановленяя закладних деталей в кіл. 0,00828+0,00532 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2) | т | 0,04207 |  |
| 288 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 20 |  |
| 289 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановленяя закладних деталей в кіл. 0, 0056враховано в розц. КБ7-45- 2) | т | 0,05038 |  |
| 290 | Ремонт (відновлення) перекриття над підвалом | місць | 74 |  |
| 291 | Посилення (відновлення ) залізобетонної перемички | м3 | 0,7 |  |
| 292 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 3. Улаштування монолітних поясів |  |  |  |
| 293 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 20,85 |  |
| 294 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 77,12 |  |
| 295 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 6,85 |  |
| 296 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 19 |  |
| 297 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 9,5 |  |
| 298 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 9,7 |  |
| 299 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 8,85 |  |
| 301 | Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар | м2 | 7,01 |  |
| 302 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 10,965 |  |
| 303 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1 |  |
| 304 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ1 | м3 | 0,79 |  |
| 305 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ2 | м3 | 0,61 |  |
|  | Роздiл 4. Улаштування сходової клітини в осях Є-Ж, 3-4 |  |  |  |
| 306 | Виготовлення балки перекритія Б1 | т | 0,10499 |  |
| 307 | Монтаж балки перекриття Б1 | т | 0,105 |  |
| 308 | Виготовлення балки перекритія Б2 | т | 0,139 |  |
| 309 | Монтаж балки перекриття Б2 | т | 0,139 |  |
| 310 | Виготовлення косоура К1 | т | 0,1299 |  |
| 311 | Монтаж косоура К1 | т | 0,1299 |  |
| 312 | Виготовлення косоура К2 | т | 0,1242 |  |
| 313 | Монтаж косоура К1 | т | 0,1242 |  |
| 314 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм | м3 | 0,38 |  |
| 315 | Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями емаллю ХП-799 | м2 | 4,6512 |  |
| 316 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм | м3 | 0,49 |  |
| 317 | Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких | м | 6 |  |
| 318 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| 319 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,12272 |  |
| 320 | Монтаж перил П-1 | т | 0,12272 |  |
| 321 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 19,271712 |  |
| 322 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 20 |  |
| 323 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,27647 |  |
| 324 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 11,61174 |  |
| 325 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 11,6 |  |
| 326 | Посилення (відновлення ) залізобетонної перемички | м3 | 0,045 |  |
| 327 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 1,3 |  |
| 328 | Виготовлення піддашку П1 | т | 0,25453 |  |
| 329 | Монтаж металевих конструкційй піддашку П1 | т | 0,25453 |  |
| 330 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 10,69026 |  |
| 331 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 10,7 |  |
| 332 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 5,2 |  |
| 333 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб | м2 | 2,16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 | Виготовлення піддашку П2 | т | 0,8298 |  |
| 335 | Монтаж металевих конструкційй піддашку П1 | т | 0,8298 |  |
| 336 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 34,8516 |  |
| 337 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 34,8 |  |
| 338 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 13,8 |  |
| 339 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб | м2 | 3,6 |  |
| 340 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 65,34 |  |
| 341 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 135 |  |
| 342 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 135 |  |
| 343 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 9,7767 |  |
| 344 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 1,75617 |  |
| 345 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 73,75914 |  |
| 346 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 73,76 |  |
| 347 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 43,0794 |  |
| 348 | Посилення цегляних стін металевими перемичками | т | 0,89145 |  |
| 349 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 37,38 |  |
| 350 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 37,38 |  |
| 351 | Посилення цегляних стін металевими перемичками | т | 0,8548 |  |
| 352 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 35,9016 |  |
| 353 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 35,9 |  |
| 354 | Посилення цегляних стін металевими перемичками | т | 0,76244 |  |
| 355 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 32,0208 |  |
| 356 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 32,02 |  |
| 357 | Посилення цегляних стін металевими перемичками | т | 0,1091 |  |
| 358 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 4,5822 |  |
| 359 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 4,58 |  |
| 360 | Посилення цегляних стін металевими перемичками | т | 0,02432 |  |
| 361 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 1,02144 |  |
| 362 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 1,02 |  |
| 363 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,54254 |  |
| 364 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 22,78668 |  |
| 365 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,228 |  |
| 366 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,54254 |  |
| 367 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,405106 |  |
| 368 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 17,014452 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,228 |  |
| 370 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,54254 |  |
| 371 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 27,86 |  |
| 372 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 20,03 |  |
| 373 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 25,03 |  |
| 374 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5,37 |  |
| 375 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,75 |  |
| 376 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 7,56 |  |
| 377 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ3 | м3 | 2,25 |  |
| 378 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок | м3 | 0,7 |  |
| 379 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,1979 |  |
| 380 | Монтаж металевої огорожи МО1 | т | 0,12272 |  |
| 381 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 8,3118 |  |
| 382 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 8,31 |  |
| 383 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 3,77 |  |
| 384 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 2,31 |  |
| 385 | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 4,18 |  |
| 386 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 1,73 |  |
| 387 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,35 |  |
| 388 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 1,46 |  |
| 389 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ4 | м3 | 0,19 |  |
| 390 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок | м3 | 0,19 |  |
| 391 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,05234 |  |
| 392 | Монтаж металевої огорожи МО1 | т | 0,05234 |  |
| 393 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 2,19828 |  |
| 394 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 8,31 |  |
| 395 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 11,17 |  |
| 396 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 7,73 |  |
| 397 | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 11,09 |  |
| 398 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 2,43 |  |
| 399 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,92 |  |
| 400 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 3,44 |  |
| 401 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ5 | м3 | 1,26 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 402 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок | м3 | 0,11 |  |
| 403 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,08413 |  |
| 404 | Монтаж металевої огорожи МО1 | т | 0,08413 |  |
| 405 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 3,53346 |  |
| 406 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3,53 |  |
| 407 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях приямок Прм 1 | м3 | 1,89504 |  |
| 408 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,14 |  |
| 409 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм | м3 | 3,92 |  |
| 410 | Виготовлення закладної деталі ЗД1 | т | 0,01782 |  |
| 411 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0,01782 |  |
| 412 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 0,74844 |  |
| 413 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,75 |  |
| 414 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях приямок Прм 2 | м3 | 0,6216 |  |
| 415 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,06 |  |
| 416 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм | м3 | 1,35 |  |
| 417 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях канал МК1 | м3 | 72,89 |  |
| 418 | Улаштування ЩПС підготовки | м3 | 14,5 |  |
| 419 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм | м3 | 128,31 |  |
| 420 | Виготовлення закладної деталі ЗД2 | т | 2,15869 |  |
| 421 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 2,15869 |  |
| 422 | Виготовлення щита Щ1 | т | 4,60807 |  |
| 423 | Виготовлення щита Щ2 | т | 0,07506 |  |
| 424 | Виготовлення щита Щ3 | т | 0,17295 |  |
| 425 | Монтаж металевих щитів перекриття каналів | т | 4,85608 |  |
| 426 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 364,76388 |  |
| 427 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 364,76 |  |
|  | Вiддiл 2. Молодша школа |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 428 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | м2 | 531,18 |  |
| 429 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 885,3 |  |
| 430 | Розбирання цегляних стін | м3 | 27,5 |  |
| 431 | Оббивання дранню по дерев'яним необдранкованим поверхням стель | м2 | 622,1 |  |
| 432 | Розбирання монолітних бетонних ганків | м3 | 24,7 |  |
| 433 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 155,25 |  |
| 434 | Навантаження сміття вручну | т | 17,25 |  |
| 435 | Перевезення сміття до 5 км | т | 172,5 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування монолітних поясів |  |  |  |
| 436 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 41,5 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж перекритів молодшої школи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 63 |  |
| 438 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 51 |  |
| 439 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановленяя закладних деталей в кіл. 0,02268 і 0, 01426 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2) | т | 0,07452 |  |
| 440 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 5,2 |  |
| 441 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 9 |  |
| 442 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 9 |  |
| 443 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 2,3835 |  |
| 444 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,08782 |  |
| 445 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 3,10128 |  |
| 446 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3,10128 |  |
| 447 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 14,25 |  |
| 448 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 14,25 |  |
| 449 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 27,86 |  |
| 450 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 20,03 |  |
| 451 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 25,03 |  |
| 452 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5,37 |  |
| 453 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,75 |  |
| 454 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 7,56 |  |
| 455 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ3 | м3 | 2,25 |  |
| 456 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок | м3 | 0,7 |  |
| 457 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,233 |  |
| 458 | Монтаж металевої огорожи МО1 | т | 0,233 |  |
| 459 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 9,786 |  |
| 460 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 9,786 |  |
| 461 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 3,77 |  |
| 462 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 2,31 |  |
| 463 | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 4,18 |  |
| 464 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 1,73 |  |
| 465 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,35 |  |
| 466 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 1,46 |  |
| 467 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ4 | м3 | 0,19 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 468 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок | м3 | 0,19 |  |
| 469 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,05234 |  |
| 470 | Монтаж металевої огорожи МО1 | т | 0,05234 |  |
| 471 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 2,19828 |  |
| 472 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 8,31 |  |
| 473 | Виготовлення піддашку П1 | т | 0,25453 |  |
| 474 | Монтаж металевих конструкційй піддашку П1 | т | 0,25453 |  |
| 475 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 10,69026 |  |
| 476 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 10,7 |  |
| 477 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 5,2 |  |
| 478 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб | м2 | 2,16 |  |
| 479 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях приямок Прм 3 | м3 | 2,90304 |  |
| 480 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,14 |  |
| 481 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм | м3 | 3,92 |  |
| 482 | Виготовлення закладної деталі ЗД3 | т | 0,01782 |  |
| 483 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0,01782 |  |
| 484 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 0,74844 |  |
| 485 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,75 |  |
| 486 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях канал МК1 | м3 | 54,7859 |  |
| 487 | Улаштування ЩПС підготовки | м3 | 10,9 |  |
| 488 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм | м3 | 96,5 |  |
| 489 | Виготовлення закладної деталі ЗД4 | т | 1,62341 |  |
| 490 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 1,62341 |  |
| 491 | Виготовлення щита Щ3 | т | 2,91723 |  |
| 492 | Виготовлення щита Щ4 | т | 0,12509 |  |
| 493 | Виготовлення щита Щ5 | т | 0,17295 |  |
| 494 | Монтаж металевих щитів перекриття каналів | т | 3,21527 |  |
| 495 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 167,19248 |  |
| 496 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 167,19248 |  |
|  | Вiддiл 3. Побутові приміщення з гаражем для автобусів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 497 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | м2 | 613,5 |  |
| 498 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 586,14 |  |
| 499 | Розбирання цегляних стін | м3 | 79,56 |  |
| 500 | Оббивання дранню по дерев'яним необдранкованим поверхням стель | м2 | 586,14 |  |
| 501 | Розбирання монолітних бетонних ганків | м3 | 5,9 |  |
| 502 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 209,085 |  |
| 503 | Навантаження сміття вручну | т | 21,315 |  |
| 504 | Перевезення сміття до 5 км | т | 213,15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Улаштування монолітних поясів |  |  |  |
| 505 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 25,2 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж перекритів гаражу |  |  |  |
| 506 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 35 |  |
| 507 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 34 |  |
| 508 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановленяя закладних деталей в кіл. 0,0126+0,00952 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2) | т | 0,05452 |  |
| 509 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 8 |  |
| 510 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 14 |  |
| 511 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 14 |  |
| 512 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 4,2 |  |
| 513 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,15448 |  |
| 514 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем | м2 | 6,48816 |  |
| 515 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 6,49 |  |
| 516 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 12,35 |  |
| 517 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 12,35 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05/ 4 АБ.2 на газова котельня (фундаментна плита ФПМ-1) |  |  |  |
| 518 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 9,63 |  |
| 519 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 9,63 |  |
| 520 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 4,91 |  |
| 521 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 7,552 |  |
| 522 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,78 |  |
| 523 | Улаштування плит залiзобетонних плоских | м3 | 4,82 |  |
| 524 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 12 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06/ Х-АВ.2 на майданчик для дізель генератора |  |  |  |
| 525 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 14,4 |  |
| 526 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 14,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 527 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 4,6 |  |
| 528 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 15,68 |  |
| 529 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,6 |  |
| 530 | Улаштування плит залiзобетонних плоских | м3 | 7,2 |  |
| 531 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 14 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07/ МГН на заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Cанвузли для НГН |  |  |  |
| 532 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 1 |  |
| 533 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
| 534 | Установлення гарнітури туалетної: дзеркала відкидного поворотного | шт | 1 |  |
| 535 | Установлення поручнiв для інвалідів | шт | 3 |  |
| 536 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  |
| 537 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 2. Елементи та матеріали |  |  |  |
| 538 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 1,75 |  |
| 539 | Улаштування покриття з тактильної плитки полиуретанової 300х300 | м2 | 1,44 |  |
| 540 | Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 0,27 |  |
| 541 | Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 0,34 |  |
| 542 | Встановлення піктограми,інформаційних табличок | шт | 5 |  |
| 543 | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках | м2 | 0,08 |  |
| 544 | Улаштування профілю на проступи яскравого кольору | м | 15 |  |
| 545 | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках | м2 | 1,2 |  |
| 546 | Фарба жовтого кольору вулична на пандус | м2 | 4 |  |
| 547 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Cанвузли для НГН |  |  |  |
| 548 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 1 |  |
| 549 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
| 550 | Установлення гарнітури туалетної: дзеркала відкидного поворотного | шт | 1 |  |
| 551 | Установлення поручнiв для інвалідів | шт | 3 |  |
| 552 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  |
| 553 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 4. Елементи та матеріали |  |  |  |
| 554 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 555 | Улаштування покриття з тактильної плитки полиуретанової 300х300 | м2 | 3,06 |  |
| 556 | Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 0,135 |  |
| 557 | Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 0,06 |  |
| 558 | Встановлення піктограми,інформаційних табличок | шт | 4 |  |
| 559 | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках | м2 | 0,06 |  |
| 560 | Улаштування профілю на проступи яскравого кольору | м | 11 |  |
| 561 | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках | м2 | 1,56 |  |
| 562 | Фарба жовтого кольору вулична на пандус | м2 | 4 |  |
| 563 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08/ЕТР на електротехничні ришення. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівля старшої школи |  |  |  |
| 564 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 565 | Монтаж щита розподільного ЩС1.1,ЩС1.2 | шафа | 2 |  |
| 566 | Монтаж щита розподільного ЩС2.1,ЩС2.2 | шафа | 2 |  |
| 567 | Монтаж щита розподільного ЩС1.1.1.,ЩС1.1.2 | шафа | 2 |  |
| 568 | Монтаж щита розподільного ЩОВ1.1,ЩС1.2.1,ЩС1.2.2, ЩС2.1.1 | шафа | 4 |  |
| 569 | Монтаж щита розподільного ЩС2.2.1,ЩС2.2.2 | шафа | 2 |  |
| 570 | Монтаж бокса зовнішнього | шт | 24 |  |
| 571 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 55 |  |
| 572 | Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 4836 |  |
| 573 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 4891 |  |
| 574 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 3200 |  |
| 575 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1679 |  |
| 576 | Затягування проводів в прокладені труби в загальному обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2 | м | 12 |  |
| 577 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 274 |  |
| 578 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних | шт | 84 |  |
| 579 | Монтаж свiтильникiв накладних світлодіодних | шт | 488 |  |
| 580 | Монтаж світильників накладних світлодіодних с аккумулятором | шт | 1 |  |
| 581 | Монтаж світильників світлодіодних для виробничих приміщень | шт | 12 |  |
| 582 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 13 |  |
| 583 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 1 |  |
| 584 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 59 |  |
| 585 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 36 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 586 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 18 |  |
| 587 | Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 135 |  |
| 588 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 20 |  |
| 589 | Монтаж поста кнопочного | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Будівля молодшої школи |  |  |  |
| 590 | Монтаж щита розподільного ВПР,ЩС1, ЩС2 | шафа | 3 |  |
| 591 | Монтаж щита розподільного ЩОВ1 | шафа | 1 |  |
| 592 | Монтаж бокса зовнішнього | шт | 9 |  |
| 593 | Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1303 |  |
| 594 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 709 |  |
| 595 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 594 |  |
| 596 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 20 |  |
| 597 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 146 |  |
| 598 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних | шт | 14 |  |
| 599 | Монтаж свiтильникiв накладних світлодіодних | шт | 131 |  |
| 600 | Монтаж світильників для освітлення вихідов | шт | 2 |  |
| 601 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 13 |  |
| 602 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 14 |  |
| 603 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 604 | Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 16 |  |
|  | Роздiл 3. ГАРАЖ |  |  |  |
| 605 | Монтаж щита розподільного ЩС | шафа | 1 |  |
| 606 | Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 330 |  |
| 607 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 200 |  |
| 608 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 130 |  |
| 609 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних | шт | 54 |  |
| 610 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 611 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 7 |  |
| 612 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 122 |  |
|  | Роздiл 4. Котельня |  |  |  |
| 613 | Монтаж щита розподільного ШС Котельня | шафа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 5. Блискавкозахист |  |  |  |
| 614 | Улаштування блискавковідводу | шт | 20 |  |
| 615 | Прокладка дроту для блискавкозахисту [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 520 |  |
| 616 | Прокладка дроту для блискавкозахисту | м | 630 |  |
| 617 | Монтаж коробки для фасадного контрольного з'єднання | шт | 35 |  |
| 618 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | м | 260 |  |
| 619 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 84 |  |
| 620 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 97,02 |  |
| 621 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 94,02 |  |
|  | Роздiл 6. Зовнішні мережі |  |  |  |
| 622 | Світильник на кронштейні на стінах, колонах, фермах [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 8 |  |
| 623 | Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю до 500 Вт [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 27 |  |
| 624 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т | опора | 13 |  |
| 625 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 3,9 |  |
| 626 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 7,02 |  |
| 627 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 7,8 |  |
| 628 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 22 |  |
| 629 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 23,1 |  |
| 630 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 23,1 |  |
| 631 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 59,4 |  |
| 632 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 48 |  |
| 633 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг | м | 350 |  |
| 634 | Провідник заземлюючий приховано в траншеї зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 140 |  |
|  | Роздiл 7. Щити |  |  |  |
| 635 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 636 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 637 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 638 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 639 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 640 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 642 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 643 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 644 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 645 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 646 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 647 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 648 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 649 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 650 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 651 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 652 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 25 |  |
| 653 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 654 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 655 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 656 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 657 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 658 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 659 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 660 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 661 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 663 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 664 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 665 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 666 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 667 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 33 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09/ ВК на водопостачання та каналізацію |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід |  |  |  |
| 668 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 669 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 670 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 5 |  |
| 671 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 211,35 |  |
| 672 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45,21 |  |
| 673 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 74,63 |  |
| 674 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 6,4 |  |
| 675 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 676 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Горяче водопостачання |  |  |  |
| 677 | Установлення водонагрівників індивідуальних | компл. | 24 |  |
| 678 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводі, дiаметр трубопроводу до 20 мм. | шт | 24 |  |
| 679 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 680 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 681 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 122,36 |  |
| 682 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 6,46 |  |
|  | Роздiл 3. Каналізація побутова |  |  |  |
| 683 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 684 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 40 |  |
| 685 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 40 |  |
| 686 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | компл. | 6 |  |
| 687 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 17 |  |
| 688 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 1 |  |
| 689 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 8 |  |
| 690 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 89,579 |  |
| 691 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 153,263 |  |
|  | Роздiл 4. Демонтаж |  |  |  |
| 692 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм | м | 150 |  |
| 693 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 25 мм | м | 30 |  |
| 694 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 32 мм | м | 5 |  |
| 695 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм | м | 75 |  |
| 696 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 35 |  |
| 697 | Демонтаж унітазів, пісуарів | к-т | 20 |  |
| 698 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 2 |  |
| 699 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 80 |  |
| 700 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 120 |  |
|  | Роздiл 5. Господарсько-питний водопровід |  |  |  |
| 701 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 702 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 703 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |  |
| 704 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 38,93 |  |
| 705 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 90,42 |  |
| 706 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 5,33 |  |
| 707 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 708 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 2 |  |
|  | Роздiл 6. Горяче водопостачання |  |  |  |
| 709 | Установлення водонагрівників індивідуальних | компл. | 5 |  |
| 710 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводі, дiаметр трубопроводу до 20 мм. | шт | 5 |  |
| 711 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 712 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 713 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 27,81 |  |
|  | Роздiл 7. Каналізація побутова |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 714 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 17 |  |
| 715 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 17 |  |
| 716 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | компл. | 2 |  |
| 717 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 8 |  |
| 718 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 2 |  |
| 719 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 2 |  |
| 720 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 75,395 |  |
| 721 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 31,174 |  |
|  | Роздiл 8. Демонтаж |  |  |  |
| 722 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм | м | 30 |  |
| 723 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 25 мм | м | 80 |  |
| 724 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 32 мм | м | 5 |  |
| 725 | Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм | м | 25 |  |
| 726 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 15 |  |
| 727 | Демонтаж унітазів, пісуарів | к-т | 10 |  |
| 728 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 2 |  |
| 729 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 70 |  |
| 730 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 20 |  |
| 731 | Навантаження сміття вручну | т | 1,481 |  |
| 732 | Перевезення сміття до 5 км | т | 1,481 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010/ ОВ на oпалення та вентіляція |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Будівля старшої школи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вентіляція |  |  |  |
| 733 | Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год/припливно- витяжної установки AEROSTART EC SF 2000V CCК ТМ | камеpа | 1 |  |
| 734 | Монтаж комплекту автоматики | шт | 1 |  |
| 735 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |  |
| 736 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм | шт | 1 |  |
| 737 | Установлення нагрівача | шт | 1 |  |
| 738 | Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год/ припливно- витяжної установки AEROSTART EC DX 2000 -E-G CCК ТМ | камеpа | 1 |  |
| 739 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |  |
| 740 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм | шт | 2 |  |
| 741 | Монтаж нагрівача | шт | 2 |  |
| 742 | Установлення рекуператорів на висотi вiд пiдлоги понад 1 м до 3 м | шт | 18 |  |
| 743 | Установлення камер припливних /Кондиционер Airmate- 2041 | камеpа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 744 | Монтаж комплекту автоматики КА -2041 | шт | 1 |  |
| 745 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм | шт | 1 |  |
| 746 | Установлення камер припливних /Кондиционер Airmate- 4041 | камеpа | 1 |  |
| 747 | Монтаж комплекту автоматики КА -4041 | шт | 1 |  |
| 748 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм | шт | 1 |  |
| 749 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 14 |  |
| 750 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 1 |  |
| 751 | Монтаж пиловсмоктувача промислового | комплект | 1 |  |
| 752 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | вузол | 1 |  |
| 753 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 8 |  |
| 754 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 1,351142 |  |
| 755 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 6 |  |
| 756 | Установлення грат жалюзійних стальних штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм | грати | 8 |  |
| 757 | Установлення дифузоров | грати | 16 |  |
| 758 | Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм | грати | 69 |  |
| 759 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 22,73 |  |
| 760 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 27,5716 |  |
| 761 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 1,884 |  |
| 762 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм | м2 | 6,795 |  |
| 763 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 15,4264 |  |
| 764 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 22,0352 |  |
| 765 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 4,5 |  |
| 766 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 55,8 |  |
| 767 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 60,66 |  |
| 768 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 55,25 |  |
| 769 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 7,8 |  |
| 770 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 9,1 |  |
| 771 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 1,7 |  |
| 772 | Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому | м2 | 84 |  |
| 773 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 11 |  |
| 774 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 | м2 | 11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 775 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | вузол | 4 |  |
| 776 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 4 |  |
| 777 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм | зонт | 2 |  |
| 778 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 190 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 779 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 780 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |  |
| 781 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 89 мм, довжина 1000 мм | шт | 2 |  |
| 782 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 12 |  |
| 783 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 784 | Монтаж термоманометра | шт | 2 |  |
| 785 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 57 мм, довжина 1000 мм | шт | 2 |  |
| 786 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 17 |  |
| 787 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм | шт | 3 |  |
| 788 | Монтаж термоманометра | шт | 2 |  |
| 789 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 790 | Монтаж термостатичної головки | шт | 155 |  |
| 791 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 310 |  |
| 792 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 14 |  |
| 793 | Установлення кранів повітряних | комплект | 99 |  |
| 794 | Установлення клапанів балансувальний діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 795 | Установлення клапанів балансувальний діаметром 32 мм | шт | 2 |  |
| 796 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 52 |  |
| 797 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 2 |  |
| 798 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | 54 |  |
| 799 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 30,56 |  |
| 800 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 15,28 |  |
| 801 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 1 |  |
| 802 | Установлення повітровідвідників | шт | 8 |  |
| 803 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | 815 |  |
| 804 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | 127 |  |
| 805 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | 80 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 806 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | 114 |  |
| 807 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | м | 35 |  |
| 808 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 203,62 |  |
| 809 | Установлення екранів радіаторів | шт | 155 |  |
| 810 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 281 |  |
|  | Вiддiл 2. Будівля молодшої школи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вентіляція |  |  |  |
| 811 | Установлення камер припливних /Кондиционер VRS-500- 019-04-4-1 по б/з № 41525 | камеpа | 1 |  |
| 812 | Монтаж комплекту автоматики (Кондиционер VRS-500- 019-04-4-1 по б/з № 41525) | шт | 1 |  |
| 813 | Монтаж частотного перетворювача | шт | 2 |  |
| 814 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 5 |  |
| 815 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 3 |  |
| 816 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,2041 |  |
| 817 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | вузол | 12 |  |
| 818 | Установлення дифузоров | грати | 14 |  |
| 819 | Установлення грат жалюзійних стальних штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм | грати | 14 |  |
| 820 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 7,62 |  |
| 821 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 10,4432 |  |
| 822 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 7,8272 |  |
| 823 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 3,044 |  |
| 824 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 7,8 |  |
| 825 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 39,52 |  |
| 826 | Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому | м2 | 84 |  |
| 827 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 14 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 828 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 829 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |  |
| 830 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 89 мм, довжина 1000 мм | шт | 2 |  |
| 831 | Монтаж кранів та звороних клапанів муфтових на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм | шт | 10 |  |
| 832 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 833 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 2 |  |
| 834 | Монтаж термоманометра | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 835 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм (Ду 40) | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Опалення молодшої школи |  |  |  |
| 836 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 46 |  |
| 837 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 92 |  |
| 838 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 839 | Установлення кранів повітряних | комплект | 46 |  |
| 840 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 1 |  |
| 841 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 1 |  |
| 842 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | 2 |  |
| 843 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 1,26 |  |
| 844 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,63 |  |
| 845 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | 171 |  |
| 846 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | 105 |  |
| 847 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | 130 |  |
| 848 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | 5 |  |
| 849 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 62,882 |  |
| 850 | Установлення екранів радіаторів | шт | 46 |  |
| 851 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 365 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-012/ АТМК на автоматизація котельні |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Датчики |  |  |  |
| 852 | Установлення сигналізатору газу Лелека - 1 | комплект | 2 |  |
| 853 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 2 |  |
| 854 | Монтаж блоку живлення, що установлюється окремо | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Кабельно-проводникова продукція |  |  |  |
| 855 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 10 |  |
| 856 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 60 |  |
|  | Роздiл 3. Вироби і матеріали |  |  |  |
| 857 | Прокладання трубки гофрованої по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 70 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-014/ ТМК на тепломеханічна частина |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 858 | Монтаж будівлі ТМКУ 2,65 X 5,0 X 3,1 (h) м | шт | 1 |  |
| 859 | Прокладання газохіду котла 495х152мм,дл.2м з оцинкованої сталі ,товщиною 2 мм в тепловій ізоляції | м2 | 6,2 |  |
| 860 | Прокладання вентиляційної труби ф200,дл.2,0м | м2 | 1,26 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016/ ТМБ на будівельні рішення теплових мереж |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 861 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 274 |  |
| 862 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 274 |  |
| 863 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 91 |  |
| 864 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 6,39 |  |
| 865 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 26,865 |  |
| 866 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 0,72 |  |
| 867 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 274 |  |
| 868 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 274 |  |
| 869 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 274 |  |
| 870 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 150,15 |  |
| 871 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 91 |  |
|  | Роздiл 2. Будівельні рішення теплових мереж |  |  |  |
| 872 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 10,7 |  |
| 873 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 350 |  |
| 874 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 23,734 |  |
| 875 | Монолiтнi дiлянки в каналах iз бетону М200 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 0,14 |  |
| 876 | Закладення отворiв бетоном в УПК i НК | м3 | 0,32 |  |
| 877 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 0,47 |  |
| 878 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,004 |  |
| 879 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,01 |  |
| 880 | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону iз бетону В15 (М200) | м3 | 0,45 |  |
| 881 | Укладання металевих балок | т | 0,031 |  |
| 882 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 2 |  |
| 883 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,01 |  |
| 884 | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону iз бетону В15 (М200) | м3 | 0,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 885 | Укладання металевих балок | т | 0,015 |  |
| 886 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 1 |  |
| 887 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,01 |  |
| 888 | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону iз бетону В15 (М200) | м3 | 0,33 |  |
| 889 | Укладання металевих балок | т | 0,015 |  |
| 890 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 1 |  |
| 891 | Улаштування герметичної стінкі з монолітного залізобетону iз бетону В15 (М200) | м3 | 0,33 |  |
| 892 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0,035 |  |
| 893 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм | м | 3,6 |  |
| 894 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 895 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,66 |  |
| 896 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,66 |  |
| 897 | Улаштування герметичної стінкі з монолітного залізобетону iз бетону В15 (М200) | м3 | 0,33 |  |
| 898 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0,0254 |  |
| 899 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм | м | 3,6 |  |
| 900 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 901 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,66 |  |
| 902 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 0,66 |  |
| 903 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,12 |  |
| 904 | Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону | м3 | 10,34 |  |
| 905 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,014 |  |
| 906 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,0404 |  |
| 907 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь стін камери | м2 | 17,04 |  |
| 908 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 6 |  |
| 909 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,12 |  |
| 910 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм | м3 | 1 |  |
| 911 | Улаштування настилу з сталі для підпідлогових каналів | м2 | 2,08 |  |
| 912 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 2,08 |  |
| 913 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 7,5 |  |
| 914 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 1 |  |
| 915 | Покриття кузбаським лаком по металу стін за один раз | м2 | 0,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017/ ТМ на тепломеханічні рішення теплових мереж |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Надземна теплова мережа від точки "А" до ВТ-1 |  |  |  |
| 916 | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 70 мм | м | 10 |  |
| 917 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4 |  |
| 918 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2,4 |  |
| 919 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 920 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Підземна теплова мережа від ВТ-1 до ТК-1 |  |  |  |
| 921 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм | м | 10 |  |
| 922 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4 |  |
| 923 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2,4 |  |
| 924 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 925 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
|  | Роздiл 3. Дренажі в ТК-1 |  |  |  |
| 926 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм | м | 3 |  |
| 927 | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм | м | 4 |  |
| 928 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,3 |  |
| 929 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,3 |  |
|  | Роздiл 4. Водопровід від ВТ-1 до точки "А" |  |  |  |
| 930 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | м | 7 |  |
| 931 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,7 |  |
| 932 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 0,7 |  |
| 933 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 7 |  |
| 934 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 7 |  |
|  | Роздiл 5. Підземна теплова мережа від ТК-1 до точки "Б" |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 935 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм | м | 106 |  |
| 936 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 937 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 938 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 25,5 |  |
| 939 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 25,5 |  |
| 940 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 106 |  |
| 941 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 106 |  |
|  | Роздiл 6. Підземна теплова мережа від ТК-1 до точки "В" |  |  |  |
| 942 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм | м | 112 |  |
| 943 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 944 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 945 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 15,7 |  |
| 946 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 15,7 |  |
| 947 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 112 |  |
| 948 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 112 |  |
| 949 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | м | 4,8 |  |
| 950 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно- гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | м | 4,8 |  |
| 951 | Улаштування контрольної трубки | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 952 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм | м | 40 |  |
| 953 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм | м | 60 |  |
| 954 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 2 |  |
| 955 | Знімання склопластика | м2 | 56 |  |
| 956 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 6,7 |  |
| 957 | Навантаження сміття вручну | т | 3,468 |  |
| 958 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 13,873 |  |
| 959 | Перевезення сміття до 5 км | т | 17,341 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-018/ ПС на система пожежної сигналізації,оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. |  |  |  |
| 960 | Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-16.128П" | шт | 1 |  |
| 961 | Блок базовий на 8променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-8П" | шт | 3 |  |
| 962 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг//МЦА-GSM | шт | 1 |  |
| 963 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо //БЖ-1230 | шт | 3 |  |
| 964 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість18 А/год | шт | 1 |  |
| 965 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А/год | шт | 6 |  |
| 966 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні //СПД-3 | шт | 113 |  |
| 967 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях // SPR-1 | шт | 38 |  |
| 968 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 28 |  |
| 969 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг// Модуль релейних ліній МРЛ-2.1-3шт// МРЛ-2.2 - 3шт | шт | 5 |  |
| 970 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 24 |  |
| 971 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 1. Оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 972 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 4 |  |
| 973 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 18 |  |
| 974 | Апаратура настільна, маса до 20 кг | шт | 1 |  |
| 975 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |  |
| 976 | Гучномовець у приміщенні | шт | 77 |  |
| 977 | Звукова колонка у приміщенні | шт | 5 |  |
| 978 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 5540 |  |
| 979 | Прокладання коробів пластикових | м | 4980 |  |
| 980 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 450 |  |
| 981 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 30 |  |
| 982 | Прокладання стальних труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм | м | 30 |  |
|  | Роздiл 2. Зовнішня мережа пожежної сигналізації та оповіщення |  |  |  |
| 983 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 30 |  |
| 984 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 30 |  |
| 985 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 70 |  |
| 986 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2- х каналів | км | 0,07 |  |
| 987 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 988 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 75 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-020/ ТХ на технологічні рішення |  |  |  |
| 989 | Установлення стінки для шкільного кабінету | шт | 4 |  |
| 990 | Установлення вішалок | шт | 8 |  |
| 991 | Установлення дошки настінної для крейди | шт | 1 |  |
| 992 | Установлення дзеркал | шт | 5 |  |
| 993 | Установлення диспенсера для одноразових паперових рушників | шт | 1 |  |
| 994 | Установлення диспенсера для рідкого мила | шт | 1 |  |
| 995 | Установлення ванн на два відділення | к-т | 1 |  |
| 996 | Установлення ванн на три відділення | к-т | 1 |  |
| 997 | Установлення ванн на два відділення | к-т | 1 |  |
| 998 | Установлення ванн на два відділення | к-т | 1 |  |
| 999 | Установлення сушарок для рук | шт | 2 |  |
| 1000 | Установлення дзеркал | шт | 1 |  |
| 1001 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 2 |  |
| 1002 | Установлення вішалок | шт | 10 |  |
| 1003 | Установлення стінки для кабінету | шт | 4 |  |
| 1004 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 4 |  |
| 1005 | Установлення вішалок | шт | 2 |  |
| 1006 | Установлення дзеркал | шт | 4 |  |
| 1007 | Установлення вішалок | шт | 14 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1008 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1856,56 |  |
| 1009 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 585,94 |  |
| 1010 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 128,5 |  |
| 1011 | Засипка траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /обсипання споруд грунтом/ | м3 | 714,44 |  |
| 1012 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 714,44 |  |
| 1013 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 3063,324 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 1014 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 71,45 |  |
| 1015 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 71,45 |  |
| 1016 | Армування гідроізоляційними матами NaBento | м2 | 714,44 |  |
|  | Роздiл 3. Споруда |  |  |  |
| 1017 | Установлення бункерів спарених із двох панелей /2 тамбури, модуль 52шт./ | м3 | 205,2 |  |
| 1018 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 216 |  |
| 1019 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | -216 |  |
| 1020 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 216 |  |
| 1021 | Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1022 | Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | шт | 1 |  |
| 1023 | Установлення роздільних стінок площею до 5 м2 | шт | 2 |  |
| 1024 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[ бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5- 10мм | м3 | 22 |  |
| 1025 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |
| 1026 | Улаштування бетонної підготовки /разуклонка/ бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 7,2 |  |
| 1027 | Установлення металевих грат відведення води 2шт. | т | 0,1 |  |
| 1028 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар | м2 | 886,67 |  |
|  | Роздiл 4. Прорізи |  |  |  |
| 1029 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-1, Д-5 | м2 | 2,6232 |  |
| 1030 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-3 | м2 | 3,312 |  |
| 1031 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Д-4 | м2 | 3,312 |  |
| 1032 | Улаштування м/пластикових перегородок площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П2 | м2 | 5,32 |  |
| 1033 | Улаштування м/пластикових перегородок з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П1 | м2 | 8,55 |  |
| 1034 | Улаштування м/пластикових перегородок з одним дверним блоком площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П3 | м2 | 17,1 |  |
|  | Роздiл 5. Внутрішнє оздоблення |  |  |  |
| 1035 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 546,59 |  |
| 1036 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 546,59 |  |
| 1037 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1192,14 |  |
| 1038 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 668,68 |  |
|  | Роздiл 6. Елементи доступності |  |  |  |
| 1039 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 29,58 |  |
| 1040 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих) | м2 | 32,28 |  |
| 1041 | Встановлення дверних табличок | шт | 12 |  |
| 1042 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 32,9 |  |
| 1043 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 10,8 |  |
|  | Роздiл 7. Накриття входу та сходів укриття |  |  |  |
| 1044 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,48646 |  |
| 1045 | Монтаж каркаса металевого | т | 0,48646 |  |
| 1046 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 60 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1047 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 12,9 |  |
| 1048 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 12,9 |  |
| 1049 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 16 |  |
| 1050 | Навішування водостічних ринв з готових елементів | м | 45 |  |
| 1051 | Виготовлення гратчастих конструкцій [огорожа] | т | 0,03865 |  |
| 1052 | Монтаж захисної огорожі | т | 0,03865 |  |
| 1053 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,64 |  |
| 1054 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,64 |  |
|  | Роздiл 8. Інші |  |  |  |
| 1055 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 1056 | Установлення вішалок | шт | 12 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на Водопостачання, каналізація |  |  |  |
| 1057 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 5 |  |
| 1058 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води | компл. | 5 |  |
| 1059 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 7 |  |
| 1060 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т /фекальних/ | шт | 5 |  |
| 1061 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 2 |  |
| 1062 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 12 |  |
| 1063 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 18,5 |  |
| 1064 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 10 |  |
| 1065 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 3 |  |
| 1066 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 1 |  |
| 1067 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 1 |  |
| 1068 | Установлення душової кабіни | компл. | 1 |  |
| 1069 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на Вентиляція |  |  |  |
| 1070 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 1071 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,03 |  |
| 1072 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | вузол | 5 |  |
| 1073 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |
| 1074 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,3868 |  |
| 1075 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 |  |
| 1076 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
| 1077 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1078 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 42,028 |  |
| 1079 | Прокладання гнучкого полімерного повітроводу | м | 334,4 |  |
| 1080 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 102 |  |
| 1081 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 3 |  |
| 1082 | Пробивання отворів в конструкціях з бетону | м3 | 0,04 |  |
| 1083 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-04 на Електричні роботи |  |  |  |
| 1084 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 1085 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 1086 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |
| 1087 | Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 1088 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 2 |  |
| 1089 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 49 |  |
| 1090 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 15 |  |
| 1091 | Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища | шт | 2 |  |
| 1092 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 1093 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 17 |  |
| 1094 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 195 |  |
| 1095 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм | м | 32 |  |
| 1096 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм | м | 630 |  |
| 1097 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 415 |  |
| 1098 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 305 |  |
| 1099 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,62 |  |
| 1100 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,62 |  |
| 1101 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 4 |  |
| 1102 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | м | 9 |  |
| 1103 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-05 на Пожежна безпека |  |  |  |
| 1104 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1105 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 1106 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 1107 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 55 |  |
| 1108 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 2 |  |
| 1109 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |  |
| 1110 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 1 |  |
| 1111 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 18 |  |
| 1112 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 1113 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами /прокладання 5м кабелю враховано КМ10-386-7/ | м | 600 |  |
| 1114 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 1115 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф | шт | 10 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-07 на Зовнішнє водопостачання, каналізації захисної споруди |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1116 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 34,24 |  |
| 1117 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 3,21 |  |
| 1118 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 31,03 |  |
| 1119 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 107 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |
| 1120 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 84 |  |
| 1121 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 84 |  |
| 1122 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 23 |  |
|  | Роздiл 3. Вигріб поліетиленовий |  |  |  |
| 1123 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 10 |  |
| 1124 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 100 |  |
| 1125 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т /158кг/ | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-08 на Зовнішнє електропостачання захисної споруди |  |  |  |
| 1126 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,4 |  |
| 1127 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,3 |  |
| 1128 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 2,1 |  |
| 1129 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1130 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2- х каналів | км | 0,01 |  |
| 1131 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 10 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-09 на Благоустрій території захисної споруди |  |  |  |
| 1132 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 107,474 |  |
| 1133 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 214,948 |  |
| 1134 | Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано- цементною сумішшю, за товщини шару 18 см | м2 | 1074,74 |  |
| 1135 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм | м2 | 1074,74 |  |
| 1136 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати | м2 | 1074,74 |  |
| 1137 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 135 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на мережі водопостачання та каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід |  |  |  |
| 1138 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 168,87 |  |
| 1139 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 39,85 |  |
| 1140 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 195,22 |  |
| 1141 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 22,672 |  |
| 1142 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 6,72 |  |
| 1143 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 2,67 |  |
| 1144 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 4,05 |  |
| 1145 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 6,48 |  |
| 1146 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 3 |  |
| 1147 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 1148 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 13 |  |
| 1149 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням | м | 115 |  |
| 1150 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з пневматичним випробуванням | м | 15 |  |
| 1151 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 2 |  |
| 1152 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | шт | 7 |  |
| 1153 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 40 |  |
| 1154 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50- 65 мм | м | 130 |  |
| 1155 | Приєднання водопровідних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 3 |  |
| 1156 | Установлення колонок водорозбірних | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1157 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм | м | 1 |  |
| 1158 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 1,26 |  |
| 1159 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 50 |  |
|  | Роздiл 2. Побутова каналізація |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Молодша школа |  |  |  |
| 1160 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 25,34 |  |
| 1161 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 16,67 |  |
| 1162 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 13,872 |  |
| 1163 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 117,17 |  |
| 1164 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 20,68 |  |
| 1165 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 132,78 |  |
| 1166 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 8 |  |
| 1167 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 12,34 |  |
| 1168 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 5,14 |  |
| 1169 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 5,14 |  |
| 1170 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 8,224 |  |
| 1171 | Монтаж блока фільтрів/локальної очисної споруди | шт | 1 |  |
| 1172 | Улаштування дренажного тунелю 130 л ,L=1190 mm h=300 mm | шт | 3 |  |
| 1173 | Установлення блоку керування очисними спорудами, встанавлюеmься в прим. 107 молодшої школи | шт | 1 |  |
| 1174 | Гідроізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом | м2 | 2 |  |
| 1175 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 12 |  |
| 1176 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 12 |  |
| 1177 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 108 |  |
| 1178 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,28 |  |
| 1179 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,28 |  |
| 1180 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,3 |  |
| 1181 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,23 |  |
| 1182 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,45 |  |
| 1183 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,49 |  |
| 1184 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | м | 1,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вiддiл 2. Старша школа |  |  |  |
| 1185 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 25,34 |  |
| 1186 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 16,67 |  |
| 1187 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 13,872 |  |
| 1188 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 264 |  |
| 1189 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 39,6 |  |
| 1190 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 207,3 |  |
| 1191 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 27,36 |  |
| 1192 | Монтаж блока фільтрів/локальної очисної споруди | шт | 1 |  |
| 1193 | Установлення блоку керування очисними спорудами | шт | 1 |  |
| 1194 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 3,12 |  |
| 1195 | Улаштування щебеневої основи під колодязі | м3 | 30 |  |
| 1196 | Гідроізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом | м2 | 55 |  |
| 1197 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 71,06 |  |
| 1198 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 12,54 |  |
| 1199 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 71,67 |  |
| 1200 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 19,088 |  |
| 1201 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 6,72 |  |
| 1202 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 20,8 |  |
| 1203 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 4,64 |  |
| 1204 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 7,424 |  |
| 1205 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 9,5 |  |
| 1206 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 37 |  |
| 1207 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 58 |  |
| 1208 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,3 |  |
| 1209 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,28 |  |
| 1210 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,45 |  |
| 1211 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,27 |  |
| 1212 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,41 |  |
| 1213 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,35 |  |
| 1214 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,45 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1215 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,28 |  |
| 1216 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | м | 2 |  |
|  | Роздiл 1. Виробнича каналізація |  |  |  |
| 1217 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 3,65 |  |
| 1218 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3,3 |  |
| 1219 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 12,69 |  |
| 1220 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3,09 |  |
| 1221 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 4,64 |  |
| 1222 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 15,36 |  |
| 1223 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,6 |  |
| 1224 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм | м | 3 |  |
| 1225 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм | м | 3 |  |
| 1226 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,003 |  |
| 1227 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,75 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-02 на газопостачання зовнішнє |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вузол обліку газу |  |  |  |
| 1228 | Улаштування газового лічильника | шт | 1 |  |
| 1229 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 1230 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 1231 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 2 |  |
| 1232 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1 |  |
| 1233 | Улаштування установки для редукування тиску газу | шт | 1 |  |
| 1234 | Установлення регуляторів тиску газу діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 1235 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 1236 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 1237 | Прокладання трубки гофрованої по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 12 |  |
| 1238 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 2 |  |
| 1239 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 10 |  |
| 1240 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Підземний газопровід с.т. Г2 |  |  |  |
| 1241 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1242 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 10 |  |
| 1243 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,18 |  |
| 1244 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,5 |  |
| 1245 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 8 |  |
| 1246 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 8 |  |
| 1247 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 8 |  |
| 1248 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,5 |  |
| 1249 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням | м | 17 |  |
| 1250 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 10 |  |
| 1251 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | шт | 1 |  |
| 1252 | Кран кульовий ПЕ газовий для пiдземного встановлення | шт | 1 |  |
| 1253 | Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі | м2 | 0,05 |  |
| 1254 | Утеплення трубопроводів мінеральною ватою | м | 1 |  |
| 1255 | Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм | шт | 1 |  |
| 1256 | Відбір газу із трубопроводу з установленням вентиля | шт | 1 |  |
| 1257 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 15 |  |
| 1258 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм | шт | 2 |  |
| 1259 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм | шт | 2 |  |
| 1260 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням | м | 1,5 |  |
| 1261 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням | м | 0,2 |  |
|  | Роздiл 3. Надземний газопровід с.т. Г2 |  |  |  |
| 1262 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм | м | 3,3 |  |
| 1263 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00203 |  |
| 1264 | Установлення газових свічок діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 1265 | Врізування газопроводу діаметром до 32 мм в діючу внутрішню мережу | врізув. | 1 |  |
| 1266 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,2 |  |
| 1267 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,2 |  |
| 1268 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 1269 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Надземний газопровід н.т. Гl |  |  |  |
| 1270 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм | м | 11,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1271 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0042 |  |
| 1272 | Врізування газопроводу діаметром понад 40 до 80 мм в діючу внутрішню мережу | врізув. | 2 |  |
| 1273 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2 |  |
| 1274 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2 |  |
| 1275 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 1276 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Опори під газопровід Гl та ШГРПВ |  |  |  |
| 1277 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,8 |  |
| 1278 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1 |  |
| 1279 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,13031 |  |
| 1280 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,9 |  |
| 1281 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 5,9 |  |
|  | Роздiл 6. Демонтаж |  |  |  |
| 1282 | Розбирання мастикової ізоляції | м2 | 0,32 |  |
| 1283 | Демонтаж трубопроводів діаметром 15 мм. | м | 5 |  |
| 1284 | Демонтаж трубопроводів діаметром 20 мм. | м | 10 |  |
| 1285 | Демонтаж трубопроводів діаметром 50 мм. | м | 26 |  |
| 1286 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 10 |  |
| 1287 | (Демонтаж) Улаштування установки для редукування тиску газу | шт | 1 |  |
| 1288 | (Демонтаж) Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 1289 | (Демонтаж) Установлення клапанів діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 1290 | Знімання лічильників діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 1291 | (Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т | шт | 4 |  |
| 1292 | Навантаження сміття вручну | т | 0,19 |  |
| 1293 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 1,71 |  |
| 1294 | Перевезення сміття до 5 км | т | 1,9 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовка території |  |  |  |
| 1295 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 151 |  |
| 1296 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 97 |  |
| 1297 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних// тротуари | м3 | 5,4 |  |
| 1298 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 13,5 |  |
| 1299 | (Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 16 |  |
| 1300 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 1,6 |  |
| 1301 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних// вимощення | м3 | 2,4 |  |
| 1302 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1303 | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі | м | 37 |  |
| 1304 | Демонтаж газової котельні в т.ч.: - демонтаж металевих конструкцій | т | 3,2 |  |
| 1305 | Демонтаж газової котельні в т.ч.:розбирання бетонних фундаментів | м3 | 1,6 |  |
| 1306 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 3 |  |
| 1307 | Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 32 см | шт | 3 |  |
| 1308 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см | пнів | 3 |  |
| 1309 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами- збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см | пнів | 3 |  |
| 1310 | Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] | ям | 3 |  |
| 1311 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт | 3 |  |
| 1312 | Навантаження сміття вручну | т | 36,75 |  |
| 1313 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 330,75 |  |
| 1314 | Перевезення сміття до 5 км | т | 367,5 |  |
|  | Роздiл 2. Конструкція покриття пешохідної доріжки |  |  |  |
| 1315 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 330 |  |
| 1316 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 132 |  |
| 1317 | Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см | м2 | 330 |  |
| 1318 | Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -330 |  |
| 1319 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 33 |  |
| 1320 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 330 |  |
|  | Роздiл 3. Конструкція покриття вимощення |  |  |  |
| 1321 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 546 |  |
| 1322 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною | м3 | 109,2 |  |
| 1323 | Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см | м2 | 546 |  |
| 1324 | Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -546 |  |
| 1325 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 27,3 |  |
| 1326 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 54,6 |  |
| 1327 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 423 |  |
| 1328 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 546 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1329 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині | м2 | 546 |  |
|  | Роздiл 4. Конструкція покриття авто. парковки |  |  |  |
| 1330 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 224 |  |
| 1331 | Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см | м2 | 224 |  |
| 1332 | Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 224 |  |
| 1333 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 54 |  |
| 1334 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л | т | 0,08064 |  |
| 1335 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 224 |  |
|  | Роздiл 5. Конструкція покриття автопроїзду |  |  |  |
| 1336 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 750 |  |
| 1337 | Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см | м2 | 750 |  |
| 1338 | Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 750 |  |
| 1339 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 375 |  |
| 1340 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 205,95 |  |
| 1341 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л | т | 1,48284 |  |
| 1342 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 4119 |  |
|  | Роздiл 6. Конструкція покриття майданчика для сміттєвих контейнерів |  |  |  |
| 1343 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 6,8 |  |
| 1344 | Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см | м2 | 6,8 |  |
| 1345 | Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 6,8 |  |
| 1346 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,68 |  |
|  | Роздiл 7. Обладнання благоустрою |  |  |  |
| 1347 | Монтаж санітарних модульних блок контейнерів | шт | 1 |  |
| 1348 | Установлення дрiбних конструкцiй | шт | 26 |  |
|  | Роздiл 8. Улаштування дренажу |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1349 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 52 |  |
| 1350 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,91 |  |
| 1351 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 2,2 |  |
| 1352 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 85,8 |  |
| 1353 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 52 |  |
| 1354 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4,25 |  |
| 1355 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 41,3 |  |
| 1356 | Укладання трубопроводів з перфорованих труб діаметром 150 мм | м | 132 |  |
| 1357 | Укладання трубопроводів з перфорованих труб діаметром 200 мм | м | 120 |  |
| 1358 | Обгортання перфорованих труб діаметром 160мм геотекстилем | м | 132 |  |
| 1359 | Обгортання перфорованих труб діаметром 200мм геотекстилем | м | 120 |  |
| 1360 | Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2 | м2 | 393 |  |
| 1361 | Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм | м3 | 2,74 |  |
| 1362 | Установлення люка | шт | 1 |  |
| 1363 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 32 |  |
| 1364 | Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах щебенем | м3 | 9 |  |
| 1365 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм | м | 1 |  |
|  | Роздiл 9. Основа футбольного майданчика |  |  |  |
| 1366 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ | м3 | 330 |  |
| 1367 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 5,78 |  |
| 1368 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 561 |  |
| 1369 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 330 |  |
| 1370 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 165,3 |  |
| 1371 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 55,1 |  |
| 1372 | Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2 | м2 | 724 |  |
| 1373 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 248 |  |
| 1374 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 5,51 |  |
|  | Роздiл 10. Покриття футбольного майданчика |  |  |  |
| 1375 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 98 |  |
| 1376 | Улаштування покриття з синтетичної трави | м2 | 551 |  |
| 1377 | Нанесення розмітки | м2 | 12,96 |  |
| 1378 | Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм | м2 | 551 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1379 | Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати | м2 | 551 |  |
| 1380 | Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм | м2 | 551 |  |
| 1381 | Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати | м2 | 551 |  |
|  | Роздiл 11. Спортивне обладнання |  |  |  |
| 1382 | Установлення дрiбних конструкцiй | шт | 6 |  |
| 1383 | Улаштування відбійника з сітки по тросу | м | 66 |  |
|  | Роздiл 12. Огорожа футбольного поля |  |  |  |
| 1384 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,86 |  |
| 1385 | Установлення додаткових стовпів | шт | 10 |  |
| 1386 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 26,1 |  |
| 1387 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей | м | 136 |  |
| 1388 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 13. Улаштування бігової доріжки |  |  |  |
| 1389 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 392 |  |
| 1390 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 19,6 |  |
| 1391 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 58,8 |  |
| 1392 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 58,8 |  |
| 1393 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 120 |  |
| 1394 | Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2 | м2 | 392 |  |
| 1395 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 39,2 |  |
| 1396 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | м2 | 392 |  |
| 1397 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати | м2 | 392 |  |
|  | Роздiл 14. Улаштування покриття майданчика |  |  |  |
| 1398 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 153 |  |
| 1399 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 7,65 |  |
| 1400 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 22,95 |  |
| 1401 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 22,95 |  |
| 1402 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 52 |  |
| 1403 | Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2 | м2 | 153 |  |
| 1404 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 15,3 |  |
| 1405 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | м2 | 153 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1406 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати | м2 | 153 |  |
| 1407 | Установлення дрiбних конструкцiй | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 15. Огорожа території |  |  |  |
| 1408 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,19 |  |
| 1409 | Установлення залiзобетонної огорожi з панелей | м | 438 |  |
| 1410 | Установлення додаткових бетонних стовпів | шт | 78 |  |
| 1411 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 24,94 |  |
| 1412 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10- 20мм | м3 | 35,04 |  |
| 1413 | Улаштування воріт двостулкових з установленням бетонних стовпів | шт | 2 |  |
| 1414 | Улаштування хвірток з установленням стовпів бетонних | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 16. Навiс для сміттєвих контейнерів |  |  |  |
| 1415 | Монтаж опорних конструкцій навіса | т | 0,298 |  |
| 1416 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,64 |  |
| 1417 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 8,64 |  |
| 1418 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 6 |  |
| 1419 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0015 |  |
|  | Роздiл 17. Улаштування покриття майданчика (Географічний майданчик) |  |  |  |
| 1420 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 130 |  |
| 1421 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 9 |  |
| 1422 | Улаштування шарів основи із спецсуміші | м3 | 15,6 |  |
|  | Роздiл 18. Улаштування покриття майданчика (Ігровий майданчик) |  |  |  |
| 1423 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 1650 |  |
| 1424 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 230 |  |
| 1425 | Улаштування шарів основи із спецсуміші | м3 | 198 |  |
| 1426 | Установлення дрiбних конструкцiй | шт | 13 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на озеленення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Озеленення |  |  |  |
| 1427 | Розбивання ділянки | м2 | 1440 |  |
| 1428 | Очищення ділянки від сміття | м2 | 1440 |  |
| 1429 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 1440 |  |
| 1430 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 1440 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1431 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% |  | шт | 11 |  |  |  |  |
| 1432 | Садіння дерев із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м |  | шт | 11 |  |  |  |  |
| 1433 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,3х0,3х0,4 м у природному ґрунті |  | шт | 525 |  |  |  |  |
| 1434 | Садіння кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3х0,4 м |  | шт | 525 |  |  |  |  |
| 1435 | Внесення мінеральних добрив при садінні дерев та кущів із грудкою у природний ґрунт |  | м3 | 23,1 |  |  |  |  |

Зазначені в технічному завданні машини, механізми та матеріали, учасник, при складанні тендерної пропозиції, має право замінити на еквівалентну машину, механізм та матеріали згідно характеристик, які зазначені в ДБН, ДСТУ, ГБН та СОУ.

У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Перевезення матеріалів враховувати виходячи з власної транспортної схеми.